Крепление к стене

Саморасширяющаяся калитка SC 230

Инструкция для пользователя

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  СОХРАНИТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО ПОСОБИЯ

Внимательно ознакомиться с инструкцией.

Несоблюдение данного указания может стать причиной повреждения калитки, а в худшем случае привести к нанесению травмы ребёнку. При распаковке калитки внимательно проверить все составные элементы.

1

ВНИМАНИЕ

* Неправильное крепление или расположение данного защитного ограждения может быть опасным.

* Не использовать защитное ограждение в случае повреждения или отсутствия каких - либо составных элементов.

* Защитное ограждение не должно устанавливаться на окнах. 
* Прекратить пользоваться ограждением, если ребёнок способен на него забираться.

При установке изделия согласно приведённым указаниям, между двумя чистыми и прочными в структурном отношении поверхностями, данная калитка соответствует требованиям:  BS EN 1930:2000

Информация об изделии

Подходит для проёмов от 73 до 108 см.

•  Убедиться в надёжности и прочности стены, дверной рамы или лестничных стоек, к которым будет крепиться калитка, а также в отсутствии на них загрязнений.

•  Сохранять настоящую инструкцию и гаечный ключ для последующего использования в качестве справочного пособия и для работы.

2

Перечень деталей

2  Нижняя шарнирная деталь (а)

2  Шарнирные крепёжные стержни со стопорной гайкой (b)

2  Верхняя деталь (d) для нижней шарнирной детали (с)

4  Винтовые углубления (d)

4  Винты (е)

3  Гайки (f)

2  Стержни (g) защёлки

1  Гаечный ключ (h)

1  Нижняя опорная чашка (i)

7  Крепёжные винты (j)

1  Настенная опорная чашка (k)

1  Секция калитки с ручкой

1  Секция калитки без ручки

1 Шаблон (l)

3

Важные примечания

Расположение защитного ограждения относительно лестничного пролёта может неблагоприятно сказаться на безопасности ваших детей.

Просьба обратить внимание на следующее:

- Если защитное ограждение установлено в верхней части лестничного пролёта и служит для предотвращения падения с неё ребёнка, то оно не должно находиться ниже уровня верхней  ступени.

- Если защитное ограждение установлено в нижней части лестничного пролёта и служит для предотвращения подъёма ребёнка по ступеням, то оно должно быть установлено на самой нижней ступени.

•  Калитка не подлежит дальнейшему использованию в случае её повреждения.

•  Данная калитка предназначена для детей в возрасте до 24 месяцев. Однако настоящие указания должны выполняться при постоянном наблюдении за развитием вашего ребёнка, 	поскольку индивидуальные черты его развития проявляются в различном возрасте.

•  Необходимо отметить, что настоящее изделие не является обязательной страховкой от случайных происшествий. Никогда не оставляйте вашего ребёнка без присмотра.

•  После установки калитки необходимо заново прочитать инструкцию и убедиться в правильной установке и креплении калитки.

•  В случае повреждения калитки, она не подлежит дальнейшему использованию.

•  Не навешивать и не привязывать игрушки к какой – либо части калитки.

•  Не позволять детям раскачиваться на калитке.

•  Использовать запасные части для калитки только от изготовителя.

•  Через калитку не перелезать; необходимо всегда открывать дверку.

•  Калитка должна быть всегда закрыта и заперта.

•  Выполнять периодическую проверку надёжности крепёжных элементов, а также общее состояние составных частей калитки. В случае необходимости выполнить работы по её регулировке согласно указаниям, приведённым в Руководстве для пользователя.

•  Выполнять периодическую проверку запорных устройств на предмет их свободного движения.

•  Не позволять детям более старшего возраста перелезать через калитку, поскольку это может представлять опасность.

Установка и сборка калитки:

Установить 2 гайки (f) в прорези в дереве в одной секции калитки и вкрутить два стержня (b) шарнира в верхнюю и нижнюю части одной из секций калитки, см. рисунки 1 и 2.

Рисунок 1.	Рисунок 2.

Вставить 1 гайку (f) в прорезь в дереве в другой секции калитки и ввернуть стержень защёлки (h) в нижнюю часть одной из секций калитки, см. Рисунок 3.

Рисунок 3.

4

Окончательная регулировка стержней выполняется позднее.

Разместить две секции калитки, как указано на рисунке 4, и сдвигать их в направлении каждой стороны проёма до тех пор, пока не будет выставлено расстояние минимум 30 мм и максимум 62 мм между самой дальней от середины вертикальной планкой и просветом с обеих сторон калитки.

Рисунок 4.

Мин. 30 мм – Макс. 62 мм	Мин. 30 мм – Макс. 62 мм

Установить сборочные винты (d)  и (e), два комплекта в верхней части калитки и два комплекта в нижней части калитки. См. Рисунок 5 и 6.

Рисунок 5.	Рисунок 6.

Для затяжки винтов использовать крестообразную отвёртку.

5

Установка шарниров:

Отметить положение нижнего отверстия под винт при помощи участка шаблона (I) с пометкой "hinge" (шарнир) и установить нижний и верхний шарнир. На этом этапе устанавливать винты только в нижнее отверстие под винт в обоих шарнирах, используя крепёжный винт (j). См. Рисунок 7 и 8.

Рисунок 7.	Рисунок 8.

Теперь установить нижнюю опорную чашку (i) на противоположную сторону калитки.

Отметить положение отверстий при помощи участка шаблона (I) с пометкой "latch" (защёлка), см. рисунок 9, и установить крепёжную арматуру, см. рисунок 10.

Рисунок 9.	Рисунок 10.

Установить стержни шарнира, смонтированные на калитке, на две стойки шарнира, и установить две верхние части шарниров (с) на две нижние части шарниров (а), см. рисунки 12 и 13.

Рисунок 12.	Рисунок 13.

6

Открыть ручку, одновременно нажимая две кнопки с каждой стороны ручки, поднять, приподнимая ручку. См. Рисунок

14. Отрегулировать стержень нижней защёлки таким образом, чтобы он мог пройти в настенный кронштейн и беспрепятственно опуститься, см. рисунок 15.

Рисунок 14.	Рисунок 15.

Теперь выполнять регулировку стержня в ручке до тех пор, пока он не будет находиться на расстоянии 3 – 4 мм от поверхности проёма, см. рисунок 16.

Установить настенную опорную чашку (k) между головкой стержня и стеной, отметить положение, вставить крепёжный винт (j) и установить настенную опорную чашку, см. Рисунок 17.

Рисунок 16.	Рисунок 17.

Для того, чтобы открыть калитку, поднимая ручку, одновременно нажать обе кнопки и поднять калитку из кронштейна нижней защёлки. См. Рисунок 18 и 19.

Рисунок 18.	Рисунок 19.

Открыть калитку для прохода. При закрывании калитки убедиться, что стержень нижней защёлки вставлен в кронштейн защёлки, и закрыть ручку в настенную опорную чашку.

Теперь затянуть гайки на четырёх стержнях при помощи прилагаемого гаечного ключа (h). Ваша калитка готова к работе.

Периодически выполнять проверку крепёжной арматуры и гаек. 																																												7